Сцепка бороновальная широкозахватная универсальная гидрофицированная СШГ-16,  Борона пружинная БПП-16.

Сцепка бороновальная широкозахватная гидрофицированная  СШГ-22 (СШГ-16, СШГ-12) предназначена для составления тракторных гидрофицированных  агрегатов выполняющих весенние и осенние предпосевные работы, послепосевные работы.

Бороновальные агрегаты составляемые при помощи сцепки применяют для дробления глыб и рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и пастбищ. Также предназначены для рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки удобрений, боронования всходов зерновых и технических культур.

Технические характеристики

| Показатели назначения | СШГ-12 | СШГ-16 | СШГ-22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность агрегата, га/ч | до 16 | до 24 | до 33 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 15 | до 15 | до 15 |
| Рабочая ширина захвата, м | 12,0 | 16,0 | 22,0 |
| Масса сцепки, кг | 1200 | 2050 | 2520 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |  |  |
| Длина | 7740 | 9750 | 12750 |
| Ширина | 12780 | 16870 | 22870 |
| Высота | 1290 | 1090 | 1090 |
| Габаритные размеры сцепки в транспортном положении, мм |  |  |  |
| длина | 7010 | 8900 | 12750 |
| Ширина | 3150 | 2720 | 2720 |
| высота | 1710 | 1820 | 1820 |
| Транспортная скорость, км/ч | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 300 | 300 | 300 |
| Агрегатируется с тракторами, тс | 1,4 | 1,4-2,0 | 3 |
| Количество подсоединяемых борон, шт. | 12 | 16 | 22 |
| Необходимая ширина разворотной полосы,м | не менее 13 | не менее 25 | не менее 31 |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 12 | 12 | 12 |
| Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 |

Особенности сцепок бороновальных гидрофицированных.

- Надёжность конструкции обеспечена трубой квадратного сечения 100х100х6 ГОСТ 8639-82;

- Крепление борон на цепных поводках и возможность регулировки высоты их зацепления позволяет одинаково хорошо выполнять технологический процесс практически на любых почвах.

- Средняя часть трубы дышла соединена с углами рамы двумя жесткими раскосами. Раскосы соединяются с трубой дышла и углами рамы зашплинтованными пальцами. Такая конструкция обеспечивает максимальную жесткость всей системы при минимальном весе.

- Применение пневматических колес позволяет перемещать сцепку в транспортном положении с высокой скоростью по дорогам с любым покрытием и обеспечивает минимальное воздействие на поверхность почвы при работе.

- Дышло и боковые крылья соединены тросовыми растяжками, препятствующими изгибу крыльев при работе. Простота конструкции и использование стандартных крепежных элементов и нормалей позволяет обходиться при сборке сцепки минимальным набором стандартного инструмента.