Опрыскиватель навесной Jar-met 1000/18 гидравлический подъем (насос UDOR 140)

Навесные опрыскиватели Jar-Met предназначены для мероприятий по химической защите растений при ведении полевых культур, а также для внесения жидких минеральных удобрений. Все опрыскиватели снабжены:

- тройной системой фильтрования,

- баком для мытья рук,

- устройством для разжижения химических средств,

- арматурой распылительного аппарата с запорным клапаном,

- плавным регулированием штанги опрыскивателя: ручным или гидравлическим.

| Показатель | Модель ОP 1018 |
| --- | --- |
| Ёмкость бака, л | 1000 |
| Тип | гидравлический подъём |
| Рабочая ширина захвата, м | 18 |
| Насос | UDOR (Италия) |
| Производительность насоса, л/мин | 60–160 |
| Рабочее давление, МПа | 0,25–1 |
| Расстояние между форсунками, см | 50 |
| Тип форсунок | однопозиционные |
| Дисперсность капель, мкм | 200-550 |
| Диаметр вливного люка, см | 38 |
| Показатель наполнения | наружная прозрачная трубка |
| Регулировка по высоте, см | 50-140 |
| Предел дозировки жидкости, л/ч | до 1350 |
| Рабочая скорость, км/ч | до 10 |

Цена 245 000 руб